1、选择题：

1.集线器的一个端口收到数据后，将其（ ）。

A. 从所有端口广播出去

B. 从除输入端口的所有端口广播出去

C. 根据目的地址从合适的端口转发出去

D. 随机选择一个端口转发出去

2.在OSI参考模型中，控制两个对等实体进行逻辑通信的规则的集合称为（ ）。

A. 实体

B. 协议

C. 服务

D. 对等实体

3.共有3个站进行CDMA通信，其中

A站的码片序列为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)，

B站的码片序列为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)，

则C站的码片序列为（ ）。

A. (+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)

B. (+1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1)

C. (-1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)

D. (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

D选项与A的码片序列正交  与B的码片序列也是正交关系

4.包含在TCP首部中，但不包含在UDP首部中的字段是（ ）。

A. 目的端口号

B. 序号

C. 检验和

D. 目的IP地址

5.当客户端请求域名解析时，如果本地域名服务器不能完成解析，就把请求发送给其他域名服务器，当某个域名服务器完成解析后，将结果按原路返回给本地域名服务器，本地域名服务器再告诉客户端，这种域名查询方式称为（ ）。

A. 迭代查询

B. 递归查询

C. 迭代与递归查询

D. 缓存查询

6.如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（  ）。

A. 1条，1条

B. 1条，多条

C. 多条，1条

D. 多条，多条

6.1 如果本地域名服务器无缓存，当采用迭代方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（  ）。

A. 1条，1条

B. 1条，多条

C. 多条，1条

D. 多条，多条

7.在TCP/IP参考模型中，运输层的相邻下层实现的主要功能是（ ）。

A. 对话管理

B. 数据格式转换

C. 可靠数据传输

D. IP数据报在多个网络间的传输

8. UDP用户数据报比IP数据报多提供了（ ）。

A. 流量控制

B. 拥塞控制

C. 端口功能

D. 路由转发

9.能够唯一确定一个在因特网上的通信进程的是（ ）。

A. 主机名

B. IP地址和MAC地址

C. MAC地址和端口号

D. IP地址和端口号（Socket）

10.不能用于用户从邮件服务器接收电子邮件的协议是（ ）。

A. HTTP

B. POP3

C. SMTP

D. IMAP

11.下列有关因特网电子邮件系统相关协议的说法中，正确的是（ ）。

A. 发送邮件和接收邮件都采用SMTP

B. 发送邮件通常使用SMTP，而接收邮件通常使用POP3

C. 发送邮件通常使用POP3，而接收邮件通常使用SMTP

D. 发送邮件和接收邮件都采用POP3

12.下面的子网掩码中，哪一项是不推荐使用的？（  ）。

A. 255.255.224.0

B. 255.248.0.0

C. 192.255.0.0

D. 255.255.255.128

32比特 ：111…111000…000

13.分组交换对报文交换的主要改进是（  ）。

A. 差错控制更加完善

B. 路由算法更加简单

C. 传输单位更小且有固定的最大长度

D. 传输单位更大且有固定的最小长度

14.下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。

A. 接口形状

B. 引脚功能

C. 物理地址 (MAC地址48比特 数据链路层地址)

D. 信号电平

15.下列地址中，属于地址块75.32.0.0/12的地址是（ ）。

75.00100000.0.0/12   （32，47）

A. 75.33.224.100     75.00100001.224.100

B. 75.79.65.120

C. 75.79.64.205

D. 75.68.200.11

16.以下属于C类IPv4地址，但又不能分配给主机的是（ ）。

A. 200.2.3.9

B. 192.0.0.255 (C类广播地址)

C. 190.255.255.252

D. 113.255.255.255

17.万维网上的每个页面都有一个唯一的地址，这些地址统称为（ ）。

A. IP地址

B. 域名地址

C. 统一资源定位符URL

D. WWW地址

18.站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列分别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若C从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，

则C收到A发送的数据是（ ）。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

用A的码片序列去与符合信号进行内积运算（+1（发送的是1），-1（发送的是0） ）

用A的码片序列去与符合信号进行内积运算 （是0 没有发送）

(1,1,1,1)

(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)

(   1         0        1   )

（2*1+0*1+2*1+0*1）/4 = +1

（0*1+-2*1+0*1+-2*1）/4 = -1

(0*1+2*1+0*1+2*1)/4 =+1

20.网络拓扑如图所示，各设备接口的IP地址和MAC地址已标注在其旁边。主机A给B发送一个IP分组P，则路由器R转发出的P的源IP地址以及封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ ）。

A. IP1，MAC1

B. IP2，MAC2

C. IP2，MAC3

D. IP1，MAC3

21 WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议为（   ）。

A. POP3

B. SMTP

C. HTTP

D. HTML

[C] 22. 当描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义时，该描述属于（ ）。

A. 机械特性

B. 电气特性

C. 功能特性

D. 过程特性

- 机械特性 ：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。

- 电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

- 功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。

- 过程特性 ：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

[C] 94.某网络在物理层规定，信号的电平范围为-15V至+15V，电线长度限于15m以内，这体现了物理层接口的（ ）。

A. 机械特性

B. 功能特性

C. 电气特性

D. 过程特性

[A]  23.IP数据报的首部格式属于网络协议三要素中的（ ）。

A. 语法

B. 语义

C. 同步

D. 透明

[ A] 45. 以下不属于协议组成要素的是（   ）。

A. 命令

B. 语义

C. 同步

D. 语法

70. 以下不属于协议组成要素的是（   ）。

A. 语法      B. 同步      C.命令      D. 语义

[B]  25.主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为2020、确认号为1166、有效载荷为300字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认号分别是（ ）。

A. 1166，2319

B. 1166，2320

C. 1167，2319

D. 1167，2320

（1） (甲乙的TCP段)的甲:序号就是来自乙的确认号：

甲:序号 = 乙:确认号1166

（2） (甲乙的TCP段)的甲:确认号是期待下一轮乙发送的数据的起始序号，

是：本轮甲已收到的乙发送数据的最大序号+1

甲:确认号 = 乙:序号 + 乙的有效载荷数 =  2020 + 300

[C] 90. A和B之间建立了TCP 连接，A向B发送了一个报文段，其中序号字段 seq=200，

确认号字段ack=201，数据部分有2个字节，那么在B对该报文段的确认段中的seq和ack 的值分别是（ ）。

A. seq=202, ack=200

B. seq=201, ack=201

C. seq=201, ack=202

D. seq=202, ack=201

（1） （BA的TCP段）  的序号B:seq就是来自A的确认号字段：A:ack=201 B:seq = 201

B:seq = A:ack 201

（2） （BA的TCP段）的确认号B:ack是B期待下一轮A发送的数据的起始序号，

是：本轮B已收到的A发送数据的最大序号+1 =  A的TCP段的序号 + A有效载荷数

B:ack =A:seq 200 + 2 = 202

[B] 92.主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为1915、 确认号为2045、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认号分别是（ ）。

A. 2045、2014

B. 2045、2015

C. 2046、2015

D. 2046、2014

甲:序号 = 乙:确认号 = 2045

甲:确认号 = 乙:序号 + 乙的有效载荷数 =  1915 + 100=2015

[B] 62. 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段，分别包含300字节、400字节和500字节的有效载荷， 第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1和第3个段，则主机乙发送给主机甲的确认号是（ ）。

A. 300

B. 500

C. 1200

D. 1400

300字节      400字节      500字节

[200    499 ]  [500    899]  [900         ]

[B] 19. TCP的通信双方，有一方发送了FIN标志位被置1的数据段，表示（ ）。

A. 将断开通信双方的TCP连接

B. 单方面释放连接，表示本方已经无数据发送，但可以接收对方的数据

C. 中止数据发送，双方都不能发送数据

D. 连接被重新建立

[A] 77.主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节。若主机甲的当前拥塞窗口为4000字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（  ）。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

4000字节                           接收窗口大小为2000字节

[1000] [ [1000] [1000] [1000] [1000] ]             [ [1000] [1000] ]

[C] 26.下列网络连接设备都工作在数据链路层的是（ ）。

A. 中继器和集线器  （都是物理层）

B. 集线器和网桥

C. 网桥和以太网交换机

D. 集线器和以太网交换机

[B] 27. 某信道的最高码元速率为15000码元/秒，如果采用相位调制，把码元划分为8种不同的相位来传送，可以获得的最高数据率为（    ）。

A、60000 b/s

B、45000 b/s

C、30000 b/s

D、15000 b/s

把码元划分为8种不同的相位来传送 意味着有8种不同的状态 {000,001，。。。。。。，111}

每个码元可以表示的bit数 = log28 = 3

每个码元可以代表3bit

数据率 = 码元速率*每个码元可以代表的bit数 = 15000码元/秒 *  3 = 45000 b/s

[B] 69. 某信道的最高码元速率20000码元/秒，如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为4个不同等级来传送，可以获得的最高数据率为（    ）。

A. 50000 b/s     B. 40000 b/s    C. 30000 b/s    D. 20000 b/s

把码元的振幅划分为4个不同等级来传送 意味着有4种不同的状态

每个码元可以表示的bit数 = log24 = 2

每个码元可以代表2bit

数据率 = 码元速率*每个码元可以代表的bit数 = 20000码元/秒 *  2 = 40000 b/s

[D] 28.某主机的IP地址是156.56.66. 6，子网掩码为255.255.192.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

A. 156.56.66.255

B. 156.56.255.255

C. 156.255.255.255

D. 156.56.127.255

考的是广播地址：网络地址+全1的主机号

先求解网络地址 再将主机号对应的比特设为1 即求得广播地址

（子网掩码为255.255.192.0  11111111.11111111.11000000.0 网络位对应的bit数是18bit ）

计算网络地址：IP地址与子网掩码进行按位与运算  （任何数与1按位与保留原值，与0按位结果为0）

156 .56 . 66 . 6

按位与  255.255. 192 . 0

==》

156 .56 .01000010 . 6

按位与  255.255. 11000000 . 0

156. 56 .01000000 . 0  红色对应的是主机号bit

对应的广播地址为 156. 56 .01111111 .11111111

156. 56    .127   . 255

[A]29.下面关于虚拟局域网VLAN的叙述错误的是 ( ) 。

A. 虚拟局域网是一种新型局域网。

B. 利用以太网交换机可以很方便地实现VLAN。

C. VLAN是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。

D. 每一个VLAN的工作站可处在不同的局域网中。

[注释：]虚拟局域网可以工作在数据链路层和网络层，所以第三个选项是正确的

[D]30. 通过哪种协议可以在网络中动态地获得IP地址？(     )

A．UDP

B．SNMP

C．PPP

D．DHCP

[B] 31. 内部网关协议RIP 是一种分布式的基于（    ）的路由选择协议。

A．链路状态算法

B．距离向量算法

C．最短路径算法

D．固定路由算法

[A] 35. 某主机IP地址为210.65.73.68，子网掩码为255.255.255.240，则该主机的网络地址和主机号分别为（   ）。

A．210.65.73.64 和 4

B．210.65.73.0  和4

C．210.65.73.64 和68

D．210.65.73.0  和68

68  = 64+4 = 26+24

= 0*27 + 1*26 + 0*25 + 0*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20

68的8bit二进制形式 【01000100】

240=255-15的8bit二进制形式     【11110000】

子网掩码中1对应的是网络bit  所以该主机的网络地址 ：210.65.73. 01000000 即210.65.73.64

子网掩码中0对应的是主机bit  所以该主机的主机号后4位bit【01000100】=1*22=4

[C]36. 若所有用户在相同的时间占用不同的频带宽度，则这种复用方式称为(     )。

A. 波分复用

B.时分复用

C.频分复用

D.码分复用

[A] 48. 在信道复用技术中，FDM表示（    ）。

A. 频分复用

B. 波分复用

C. 时分复用

D. 码分复用

[A] 66. 若所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度，则这种复用方式称为(     )。

A. 时分复用

B. 频分复用

C.波分复用

D.码分复用

[D] 61. 在信道复用技术中，CDM表示（    ）。

A. 时分复用

B. 波分复用

C. 频分复用

D. 码分复用

[C] 37. 下列哪一个不是局域网的特点？（    ）

A．具有较高的数据传输速率

B．覆盖范围和站点数量有限

C．具有较高的误码率

D．具有较低的时延

[ A ]38. 下列地址中，哪一个和75.32/12匹配？（    ）

A.  75.33.224.123

B.  75.79.65.216

C.  75.58.119.74

D.  75.68.206.154

75.32/12  比特模式是：75.00100000.0.0/12

要求第二个字节中的前4比特必须相同 这个范围是【00100000 ~ 00101111 ： 32,32+15 】

即第2个字节的数值在这个区间[32,47]都可以 所以选择 A

[ B ]39. 给出B类地址130.21.0.0及其子网掩码为255.255.240.0，请确定它可以划分几个子网？（   ）

A. 16

B. 14

C. 8

D. 6

将子网掩码转换为二进制形式

240 = 255-15 = 11111111-1111 = 11110000

可知从原来的主机号中借用4bit作为子网号使用  所以可以使用的子网号的数目为 2^4=16个

{0000~1111} 因为是分类的IP地址  所以要扣除全0和全1的子网号 ，答案为B

【分类IP的话：子网号就要刨除 全0和全1的子网号】

【无分类CIDR的IP划分子网：子网号包括全0和全1的子网号】

[ C ]68. 给出网络地址210.12.61.0及其子网掩码为255.255.255.240，该网络划分为几个子网？（   ）

A. 6        B. 8         C. 14         D. 16

[C] 84.若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是（ ）。

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512

128 = 2^7  21.3.0.0/(16+7)    21.3.0.0/23  主机号 32-23 = 9bit

每个子网可分配的最大IP地址个数 分配意味着用于单个计算机：不包括全0和全1的主机号

2^9-2 = 512-2 = 510

【考点：分类IP地址】

【A类】

⑴ A类地址第1字节为网络地址，其它3个字节为主机地址。另外第1个字节的最高位固定为0。

⑵ A类地址范围：1.0.0.1到126.255.255.254。

⑶ A类地址中的私有地址和保留地址：

A类网络地址1个 ：【10.*.*.*】 10.0.0.0 --10.255.255.255

①10.0.0.0到10.255.255.255是私有地址（所谓的私有地址就是在互联网上不使用，而被用在局域网络中的可复用的地址）。

② 127.0.0.0到127.255.255.255是保留地址，用做循环测试用的。

【B类】

B类：网络地址16个：【172.16.*.*~ 172.31.*.*】     172.16.0.0–172.31.255.255

⑴ B类地址第1和第2字节为网络地址，第1字节的前2位固定为10，其它2个字节为主机地址。

⑵ B类地址范围：128.0.0.1到191.255.255.254。

⑶ B类地址的私有地址和保留地址

① 172.16.0.0到172.31.255.255是私有地址

②169.254.0.0到169.254.255.255是保留地址。如果你的IP地址是自动获取IP地址，而你在网络上又没有找到可用的DHCP服务器，这时你将会从169.254.0.0到169.254.255.255中临得获得一个IP地址。

【C类】

C类：网络地址256个：【192.168.0.*~192.168.255.*】 192.168.0.0–192.168.255.255

⑴ C类地址第1、2和3字节为网络地址，第1字节的前3位固定为110，第4个个字节为主机地址。

⑵ C类地址范围：192.0.0.1到223.255.255.254。

⑶ C类地址中的私有地址：192.168.0.0到192.168.255.255是私有地址。

[C] 60. 某主机的IP地址为192.0.18.105，属于（    ）地址。

A.  A类

B.  B类

C.  C类

D.  D类

[D] 88.因特网上的路由器不会转发目的地址为下列IP地址中（ ）的IP数据报。

A. 12.1.2.3

B. 175.18.0.100

C. 192.153.10.19

D. 10.1.2.3

[D] 24.下列地址中，属于本地环回地址的是（ ）。

A. 10.10.10.1

B. 255.255.255.0

C. 192.0.0.1

D. 127.0.0.1

[C] 67. 地址127.0.0.1属于哪一类特殊地址（    ）。

A.广播地址

B.本地链路地址

C.环回地址

D.多播地址

[A] 34. 以下IP地址中，属于A类地址的是 （     ）。

A.  126.0.16.100

B.  192.10.10.2

C.  128.15.0.113

D.  212.1.35.40

[ B ]40.访问因特网的每台主机都需要分配IP地址（假定采用默认子网掩码），下列分类的IPv4地址可以分配给主机的是（ ）。

A. 192.46.10.0

B. 110.47.10.0

C. 127.10.10.17

D. 211.60.256.21

解析：

A选项是 C类私有地址

C选项是保留地址，用做循环测试用的

D.选项211.60.256.21中的256是非法的数值

[ B] 43. 地址127.0.0.1属于哪一类特殊地址（    ）。

A. 网络地址

B. 环回地址

C. 本地链路地址

D. 广播地址

[A] 97.某个网络中有四台主机，子网掩码为255.255.255.224，给四台主机分别配置了IP地址后，其中有一台因IP地址分配不当而存在通信故障，这台主机的IP地址是（ ）。

A. 211.67.230.63

B. 211.67.230.66

C. 211.67.230.73

D. 211.67.230.86

255.255.255.224 = 255.255.255.255-31=255.255.255.11100000

原因：子网号不一致

63 = 64-1			00111111

66 = 64+2		01000010

73 = 64+8+1		01001001

86 = 64+16+4+2	01010110

[C]41.若路由器因为IP分组首部中的TTL字段的值为0而将其丢弃，则此时路由器向该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是（ ）。

A. 终点不可达

B. 源点抑制

C. 超时

D. 参数问题

[D] 42.因特网用户的电子邮件地址格式是（ ）。

A. 用户名@单位网络名

B. 单位网络名@用户名

C. 邮箱所在主机的域名@用户名

D. 用户名@邮箱所在主机的域名

[考点：截断二进制指数退避算法]

[D] 33. CSMA/CD以太网采用截断二进制指数退避算法，在7次碰撞之后，站点会在0至（ ）倍的基本退避时间之间选择一个随机数。

A. 15

B. 31

C. 63

D. 127

k=7 在这个区间 [0 , 27-1] 即 [0,127] 选取一个随机数 ，所以选择D

[A] 32. 在截断二进制指数退避算法中，当某站检测到碰撞进行第2次重传时，重传的推迟时间可能是（    ）。

A．3倍争用期

B．4倍争用期

C．5倍争用期

D．6倍争用期

k=2  在这个区间 [0 , 2^2-1] 即 [0,3] 选取一个随机数 ，所以只有3倍争用期在这个区间中

选择A

[D] 44. 在截断二进制指数退避算法中，当某站检测到碰撞进行第3次重传时，重传的推迟时间不可能的是（    ）。

A．2倍争用期

B．4倍争用期

C．6倍争用期

D．8倍争用期

k=3  在这个区间 [0 , 2^3-1] 即 [0,7] 选取一个随机数 ，所以不可能是8

[C] 46. 采用半双工通信方式，通信双方的数据传输的方式为(     )。

A.可以在两个方向上同时传输

B.只能在一个方向上传输

C.可以在两个方向上传输，但不能同时进行

D.以上均不对

[D] 47. 三报文握手法用于（   ）。

A. 运输层的流量控制

B. 数据链路层的流量控制

C. 运输层连接的释放

D. 运输层连接的建立

[C] 65. 四报文握手法用于（   ）。

A. 运输层连接的建立

B. 数据链路层的流量控制

C. 运输层连接的释放

D. 运输层的流量控制

[B] 49. 关于多模光纤，下面的描述中错误的是（   ）。

A.多模光纤的芯线由透明的玻璃纤维制成

B.多模光纤比单模光纤更适合远距离传输

C.光波在芯线中以多种反射路径传播

D.多模光纤包层的折射率比芯线的折射率低

[C] 50.关于HTTP协议，下列说法中错误的是（ ）。

A.是应用层的协议

B.是万维网可靠交换文件的重要协议

C.使用其下层的UDP协议实现

D.采用客户/服务器方式

[C] 51.TCP连接报文中，当SYN=1，ACK=0时，表示该报文是(   )报文。

A. 释放连接

B. 接受连接

C. 连接请求

D. 持续连接

[C] 52. 使用CSMA/CD协议的以太网的通信方式为（   ）。

A．单工通信

B．全双工通信

C．半双工通信

D．以上方式都可以

[C] 91.使用CSMA/CD协议的以太网的通信方式为（  ）。

A．单工通信

B．全双工通信

C．半双工通信

D．以上方式都可以

[B] 53. TCP/IP体系结构中与OSI参考模型的下面1、2层对应的是哪一层（   ）。

A.运输层

B.网络接口层

C.网际层

D.应用层

[D] 54 基于TCP/IP协议的网络在传输信息时，如果出了错误需要报告，采用的协议是（   ）。

A．SMTP

B．HTTP

C．BGP

D．ICMP

[A] 55. 以下的地址前缀中，哪一个和地址3.45.18.130匹配？（   ）

A.  0/4

B.  32/4

C.  4/6

D.  80/4

就看第一个字节的bit模式就可以

3  00000011

A.  0/4     00000000/4

B.  32/4    00100000/4

C.  4/6     00000100/6

D.  80/4    01010000/4

[D] 56. 下面的子网掩码中，哪一项是不推荐使用的？（     ）。

A. 255.255.0.0

B. 255.224.0.0

C. 255.255.255.128

D. 128.240.0.0

[D] 57. 在数字通信中广泛采用CRC循环冗余算法的原因是CRC可以（   ）。

A. 检测并纠正一位差错

B. 检测并纠正多位突发性差错

C. 检测出一位差错

D. 检测出多位突发性差错

[A] 58. 通常收发电子邮件有两种方式，一种是通过WWW方式在线收发mail，另一种方式是选择一种收发电子邮件的工具，以(     )方式在本机将邮件收取下来。

A. POP3

B. SMTP

C. DNS

D. SNMP

[D] 59. 以下哪个命令用于测试网络是否连通？（   ）

A．telnet

B．nslookup

C．ftp

D．ping

ping是一个十分强大的TCP/IP工具。它的作用主要为：

（1）用来检测网络的连通情况和分析网络速度；

（2）根据域名得到服务器IP；

（3）根据ping返回的TTL值来判断对方所使用的操作系统及数据包经过路由器数量。

nslookup (全称 name server lookup) ，是一个在命令行界面下的网络工具，它有两种模式: 交互 & 非交互，进入交互模式在命令行界面直接输入nslookup按回车，非交互模式则是后面跟上查询的域名或者 IP 地址按回车。一般来说，非交互模式适用于简单的单次查询，若需要多次查询，则交互模式更加适合。

[D] 63. WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议为（   ）。

A.  SNMP

B.  POP3

C.  SMTP

D.  HTTP

[D] 64. RIP协议是一种分布式的基于（    ）的路由选择协议。

A．固定路由算法

B．最短路径算法

C．链路状态算法

D．距离向量算法

[A] 82.在RIP协议中，到某个网络的RIP距离值为16，其意义是（ ）。

A. 该网络不可达

B. 存在路由环路

C. 该网络为直连网络

D. 到达该网络要经过17次转发

RIP最多支持的跳数为15，即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15，

跳数16表示不可达。

[C]71.OSI/RM体系结构、TCP/IP体系结构、原理体系结构的分层数量分别为（ ）。

A. 4，5，6

B. 5，6，7

C. 7，4，5

D. 7，6，5

[B]72.因特网采用的网络体系结构是（ ）。

A. OSI/RM体系结构

B. TCP/IP体系结构

C. 原理体系结构

D. 系统网络体系结构SNA

[D]73. TCP“三报文握手”过程中，第二个报文首部中被置为1的标志位有（ ）。

A. 仅SYN             B. 仅ACK

C. ACK和RST         D. SYN和ACK

[D] 74.下列不属于 TCP 服务特点的是（  ）。

A. 面向字节流

B. 全双工

C. 可靠

D. 支持广播

[D] 75. 因特网上为常用的应用层协议（例如 FTP、HTTP 等）保留的熟知端口号的范围是 （ ）。

A. 0到127

B. 0到255

C. 0到511

D. 0到1023

[D] 776. UDP 用户数据报首部不包含（ ）。

A. 源端口号

B. 目的端口号

C. 检验和

D. UDP用户数据报首部长度

长度：用户数据报总长度（包括首部和数据部分，单位是字节）

[C] 78.在DNS的递归查询中，给客户端返回地址的是（ ）。

A. 最开始连接的服务器

B. 最后连接的服务器

C. 目的地址所在服务器

D. 不确定

递归查询本地域名服务器只查询一次

迭代查询：本地域名服务器会查询多次

[D]79.对于由以太网交换机连接的100Mb/s的交换式以太网，若共有10个用户，则每个用户能够占有的带宽为（ ）。

A. 1Mb/s

B. 10Mb/s

C. 100Mb/s

D. 1000Mb/s

交换式以太网：因为每个用户全双工独占端口，没有碰撞发生，每个用户可以使用全部带宽

10*100Mb/s

如果是共享式以太网存在碰撞 降低带宽

[A] 80.不含同步信息的编码是（ ）。

I. 不归零编码    II. 曼彻斯特编码    III. 差分曼彻斯特编码

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅II 和III

D. I、II、III

NRZ 编码（Non-return-to-zero Code），也叫不归零编码。

[A] 81.计算机网络分为广域网、城域网和局域网，其划分的主要依据是（ ）。

A. 网络的作用范围

B. 网络的拓扑结构

C. 网络的通信方式

D. 网络的传输介质

[B] 83.物理层、数据链路层、网络层、运输层的协议数据单元PDU分别是（  ）。

I. 帧       II. 比特       III. 报文段       IV. 分组（数据报）

A. I、II、IV、III

B. II、I、IV、III

C. I、IV、II、III

D. III、IV、II、I

[D] 85.数据链路层传输和处理数据的单位是（ ）。

A. 报文段

B. 比特流

C. 数据报

D. 帧

[A]86. WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议为（ ）。

A.  HTTP

B.  POP3

C.  SMTP

D.  SNMP

[C]87.假设某个IPv4数据报首部中的首部长度字段的值为(0101)2，总长度字段的值为(0000001111111100)2，则该数据报的数据部分的长度是（ ）。

A. 20字节

B. 980字节

C. 1000字节

D. 1020字节

数据报的数据部分的长度 = 总长度(byte) - 首部长度(byte) = 1020-20 =1000byte

首部长度=(0101)2*(4byte) = 5*4=20

10个1        10个0

总长度字段的值为(0000001111111100)2 = (1111111111-11)=(10000000000-1)-11=(210-1)-3=1020

[C] 89.100Base-T快速以太网常用的导引型传输介质是（ ）。

A. 多模光纤

B. 单模光纤

C. 双绞线

D. 同轴电缆

[B]93.路由表错误和软件故障都可能使得网络中出现环路造成IPv4数据报在环路中兜圈，IPv4协议解决该问题的方法是（ ）。

A. 将IPv4数据报分片

B. 设定IPv4数据报生存时间

C. 增加IPv4数据报的首部校验和

D. 增加IPv4数据报首部中的选项字段

[B]95.运输层为（ ）之间提供端到端的逻辑通信。

A. 主机

B. 进程

C. 路由器

D. 操作系统

[A]96.以太网交换机的自学习是指（ ）。

A. 记录帧的源MAC地址与该帧进入交换机的端口号

B. 记录帧的目的MAC地址与该帧进入交换机的端口号

C. 记录数据包的源IP地址与该数据包进入交换机的端口号

D. 记录数据包的目的IP地址与该数据包进入交换机的端口号

[B] 98.将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技术是（ ）。

A. 码分复用

B. 频分复用

C. 时分复用

D. 空分复用

[D] 99.路由选择协议的功能不包括（  ）。

A. 交换网络状态或通路信息

B. 选择到达目的地的最佳路径

C. 更新路由表

D. 发现下一跳的物理地址

[C] 100.因特网上的数据交换方式是（ ）。

A. 电路交换

B. 报文交换

C. 分组交换

D. 光交换